Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области «Ершовский агропромышленный лицей»

Инструкционная карта по учебной практике к занятиям №

Учебная практика по учебной дисциплине «Технология изготовления швейных изделий».

Профессия: 16185 «Оператор швейного оборудования».

Группа: 10

Курс: 1

Учебное время: 6 часов.

Место проведения: швейная мастерская.

Мастер производственного обучения: _________________________________

Тема: Изготовление кухонных изделий (скатерть, прихватка, фартук, грелка на    чайник)

Цели:

Образовательная: Овладение навыками работы с хлопчатобумажными тканями при изготовлении кухонных изделий (скатерти, прихватки, фартука, грелки на чайник)

Воспитательная: формирование сознательного применения полученных знаний с привитием ответственности и исполнительности.

Развивающая: формирование положительных мотивов обучения с развитием интереса к приобретаемой профессии.

Вид занятия: практическая работа.

Форма практического обучения: индивидуальная.

Метод обучения: наглядный, практический, индивидуальный.

Задание: Выполнить работы по  изготовлению кухонных изделий (скатерти, прихватки, фартука, грелки на чайник) из хлопчатобумажной ткани.

Выполнить отчет в письменном виде.

Материально – техническое обеспечение занятия: Плакаты, компьютер, образцы обрабатываемых узлов , комплект инструментов и приспособлений для ручных работ, швейные машины 1022М кл., Оверлок 51А кл., стол утюжильный, утюг, стол рабочий, фурнитура

Литература: Труханова А. Т. Основы технологии швейного производства, М.: ВШ. 2000 г.

Труханова А.Т. Технология женской и детской лёгкой одежды М.: В Ш. 2000 г

Порядок проведения работы:

1. Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работ.

2. Проверить и подготовить к работе оборудование и инструмент. Выполнить необходимые работы.

Порядок выполнения работы

| Последовательность выполнения задания | Технические условия выполнения задания и вид выполняемых работ | Применяемый инструмент |
| --- | --- | --- |
| Проверить и подготовить к работе оборудование и инструмент. Рис. 1 Швейные машины 1022М Рис. 2. Оверлок 51А кл. Рис. 2. Комплект инструментов для ручных работ а – ножницы; б – катушка с нитками; в – портновский мелок; г – сантиметровая лента; д – наперсток и игла с ниткой; е-булавки, ж – резец. Рис 3. Утюг электрический | 1. Проверить пусковой механизм. 2. Проверить прямолинейность и остроту иглы. 3. Произвести заправку верхней и нижней нитей. 4. Проверить длину стежка, при необходимости отрегулировать под необходимый размер. 1. Проверить натяжение ремня 2. Произвести заправку нитей 1. Проверить наличие необходимых инструментов в коробке. 1. Проверить исправность утюга, изоляцию шнура 2. Проверить наличие диэлектрического коврика |  |
| Проверка деталей кроя кухонных изделий | Комплектность деталей кроя кухонных изделий должна соответствовать перечню: 1.Скатерть –1 шт. 2. Прихватка – 1шт 3.Фартук -1шт 4.Грелка на чайник – 1шт | Визуальный осмотр |
| Подготовка деталей кроя к обработке | 1. Перенести меловые линии на вторую половину детали. 2.На скатерти наметить ширину подгибки. 3.На фартуке наметить на всех срезах ширину подгибки, место расположения бретелей и завязок. 4.На прихватке и грелке закрепить утепляющий материал, нанести линии стёжки | Ножницы, катушка с нитками, портновский мелок, игла, наперсток, |
| Обработка скатерти и фартука | 1.Обработать скатерть швом в подгибку ширина шва- 0,7см. 2. Обработать срезы фартука швом в подгибку ширина шва-0,7 3. Обтачать бретель и завязки на 0,5 с последующим вывёртыванием 4. Произвести влажно- тепловую обработку 5.Закркпить бретель и завязки на фартуке. | Ножницы, катушка с нитками, игла, наперсток, Швейная машина 1022М. Оверлок 51А кл. Утюжильный стол, утюг |
| Обработка прихватки и грелки на чайник | 1.Простегать прихватку и грелку на чайник 2.Обработать срезы прихватки окантовочной тесьмой ширина шва 1 см. 3. Обработать срезы грелки на чайник окантовочной тесьмой ширина шва 1 см 4.Соединить 2 половинки грелки на чайник стачным швом 5. Приутюжить швы | Портновский мелок, сантиметровая лента, линейка, Ножницы, катушка с нитками игла, наперсток. Утюжильный стол, утюг Швейная машина 1022М. |
| Окончательная влажно- тепловая обработка всех кухонных изделий | 1. Отутюжить все изделия 2. Сложить все изделия в комплект для сдачи в «готовые изделия». | Утюжильный стол, утюг. |

Ответить на вопросы

| № п/п | Вопросы | Ответы на вопросы |
| --- | --- | --- |
| 1. | К какой группе изделия относится кухонных изделий |  |
| 2. | Опишите технологическую последовательность обработки фартука |  |
| 3. | Начертите схему вида шва, применяемого при изготовлении грелки на чайник |  |
| 4. | Перечислите разновидности швов применяемых при изготовлении кухонных изделий |  |

Дата сдачи работы: _________________________________________________

Оценка: ___________________________________________________________

Мастер п. о. ______________  ПироговаН.Ж.________

Подпись                                         Ф. И. О.