Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Челябинский  энергетический колледж  им. С.М. Кирова»

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей

2020

УТВЕРЖДЕНО

методическим советом ГБПОУ ЧЭнК

Зам. директора по учебной работе

___________ Н.В. Рюб

_______________ 2021 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Методист комплекса ______________ Лисачёва А.В.

Рассмотрена цикловой комиссией УГС 13.00.00

Протокол № 6 от 29 декабря 2020 г.

Председатель ___________Т.В. Голова

Составитель: преподаватель Агеенко А.С.;

преподаватель Фефелов А.И.

СОДЕРЖАНИЕ

| - 1. характеристика рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| - 2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| - 3 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 15 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 17 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01 | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ## ОК 02 | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | ## Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | ## Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 2 | ## Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей. |
| ## ПК 2.1 | ## Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. |
| ## ПК 2.2 | ## Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. |
| ## ПК 2.3 | ## Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. |
| ## ПК 2.4 | ## Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. |
| ## ПК 2.5 | ## Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в: | - составлении электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; - модернизации схем электрических устройств подстанций; - технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической энергии; - обслуживании оборудования распределительных устройств электроустановок; - эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи; - применении инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов; |
| --- | --- |
| Уметь: | - разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; - вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распределительных устройств; - обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии; - обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок; - контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию; - использовать нормативную техническую документацию и инструкции; - выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование; - оформлять отчеты о проделанной работе; |
| Знать: | - устройство оборудования электроустановок; - условные графические обозначения элементов электрических схем; - логику построения схем, - типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок; - виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей; - виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; - эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию; - основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; - виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов    1018

Из них   на освоение МДК.02.01 – 236 часов;

МДК.02.02 – 266 часов;

МДК.02.03 – 222 часа.

на практики, в том числе учебную 180 часов

и производственную 108 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Объем образовательной нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Нагрузка на МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |  | консультации | Промежуточная аттестация |  |
|  |  |  | Всего учебных занятий | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий |  | Курсовых работ (проектов) |  | Учебная | Производственная |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01 - 11 | МДК.02.01 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 210 | 200 | 110 |  | 30 |  | Х | Х |  |  | 20 | 6 | 10 |
| ПК 2.1 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 01 - 11 | МДК.02.02 Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 240 | 228 | 95 |  | 30 |  | Х | Х |  |  | 20 | 6 | 12 |
| ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 ОК 01 - 11 | МДК.02.03 Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения | 210 | 200 | 86 |  | - |  | Х | Х |  |  | 6 | 6 | 10 |
| ПК.2.1-ПК.2.5 | Учебная практика, часов | 180 |  |  |  |  |  | 180 | - |  |  |  |  |  |
| ПК.2.1-ПК.2.5 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1018 | 628 |  | 291 |  | 60 | 180 |  |  | 108 | 46 | 24* | 32 |

*Экзамен по ПМ.02. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей – 6 часов

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК.02.01 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций |  | 210 |  |
| Раздел 1. Электрические схемы электрических подстанций. |  | 104 |  |
| Тема 1.1 Оборудование электрических трансформаторных подстанций | Содержание | 22 |  |
|  | Общие сведения об оборудовании электрических подстанций. -производство электрической энергии - системы тока и номинальные параметры электроустановок -расчет электрических сетей | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Общие сведения об оборудовании электрических подстанций. -энергетические и электроэнергетические системы -подстанции и их классификация. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Короткие замыкания в электрических системах. Расчет сопротивлений элементов цепи при КЗ в относительных и именованных единицах, расчет токов и мощности КЗ. -причины и виды коротких замыканий в электрических сетях, процессы при коротком замыкании. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Короткие замыкания в электрических системах. Расчет сопротивлений элементов цепи при КЗ в относительных и именованных единицах, расчет токов и мощности КЗ. -электродинамическое и термическое действие токов короткого замыкания, порядок проверки электрооборудования на электродинамическую и термическую стойкость. -пассивные и активные методы ограничения токов короткого замыкания, реакторы, способы их включения в линии и сборные шины. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В -коммутационные и защитные аппараты до 1000В, их параметры, типы, конструкции, схемы управления измерительных трансформаторов. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Устройство и принцип действия силовых трансформаторов, преобразователей электрической энергии. -типы, параметры, конструкции силовых и измерительных трансформаторов. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Устройство и принцип действия силовых трансформаторов, преобразователей электрической энергии. -схемы и группы соединения обмоток. -выбор и проверка | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В -электрические контакты, их конструкция и параметры -электрическая дуга, процессы образования и гашения дуги. -коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В и их приводы, схемы управления. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В -защитная аппаратура напряжением выше 1000 В -разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы и параметры, условные обозначения. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Устройство и принцип действия измерительных трансформаторов тока и напряжения | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Назначение, типы, устройство и принцип действия шин, изоляторов, реакторов, статических компенсаторов. -типы, параметры, конструкция изоляторов -выбор изоляторов распределительных устройств -шины и провода, их материалы, конструкция, область применения. -выбор сборных шин распределительных устройств -кабели, их устройство, типы и параметры, область применения -выбор кабелей, реакторов, условные обозначения | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Практические занятия: | 56 |  |
|  | Практическая работа №1 «Расчет электрической нагрузки. Методом коэффициента максимума» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №2 «Расчет токов короткого замыкания методом относительных единиц» -составление расчетной схемы электрической сети. -составление схемы замещения для заданной точки короткого замыкания и определение параметров элементов схемы. -преобразование схемы замещения к простейшему виду и определение результирующего эквивалентного сопротивления. По закону Ома определить в этих ветвях и найти их сумму. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №2 «Расчет токов короткого замыкания методом относительных единиц» - определить апериодическую составляющую тока короткого замыкания и ударный ток -найти распределение начального действующего значения периодической составляющей тока короткого замыкания по ветвям исходной схемы и определить действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания в интересующие моменты времени. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №3 «Расчет токов короткого замыкания методом именованных единиц» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №4 «Расчет токов несимметричных коротких замыканий» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №5 «Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для опорной подстанции в максимальном режиме» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №6 «Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для опорной подстанции в минимальном режиме» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №7 «Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для транзитной подстанции в максимальном режиме» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №8 «Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для транзитной подстанции в минимальном режиме» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №9 «Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для отпаечной подстанции в максимальном режиме» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №10 «Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для отпаечной подстанции в минимальном режиме» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №11 «Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для тупиковой подстанции в максимальном режиме» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №12 «Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для тупиковой подстанции в минимальном режиме» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №13«Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением до 1000 В» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №14 «Расчет электрической сети до 1000 В» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа 15 «Расчет электрических сетей по потере напряжения» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №16 «Исследование конструкции силового маслонаполненного трансформатора» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №17 «Исследование конструкции силового трансформатора с сухой изоляцией» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №18 «Выбор и проверка высоковольтных выключателей и разъединителей» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №19 «Изучение конструкции и принципов работы приводов выключателей» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №20 «Изучение конструкции ограничителей перенапряжения» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №21 «Изучение конструкции вентильных разрядников» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №22 «Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока на термическую и динамическую стойкости к токам короткого замыкания» - выбор и проверка измерительных трансформаторов тока на термическую стойкость к токам короткого замыкания | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №22 «Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока на термическую и динамическую стойкости к токам короткого замыкания» -выбор и проверка измерительных трансформаторов тока на динамическую стойкость к токам короткого замыкания | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №23 «Выбор и проверка измерительных трансформаторов напряжения» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №24 «Выбор измерительных трансформаторов для подключения КИП» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №25 «Выбор и проверка реакторов напряжением 6-10 кВ» | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №26 «Расчет и выбор сечений проводников по нагреву» | 2 | ПК2.1-2.5 |
| Тема 1.2 Оборудование распределительных подстанций и устройств | Содержание | 6 |  |
|  | Распределительные устройства напряжением выше 1000 В. Назначение, состав оборудования, виды | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Распределительные устройства напряжением выше 1000 В. Основные элементы распределительных устройств, эксплуатация. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Распределительные устройства напряжением до 1000 В. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Практические занятия: | 4 |  |
|  | Практическая работа №27 «Расчёт заземляющего устройства на подстанции» -определение допустимого сопротивления заземляющего устройства, составление заземляющего контура -определение допустимого сопротивления заземляющего устройства. -определение параметров ОРУ (длины, ширины, площади подстанции), определение длины заземляющих полос -определение расчётно-удельного сопротивления грунта с учётом промерзания, проверка заземляющего устройства на термическую стойкость -определение общего сопротивления сложного заземлителя | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №27 «Расчёт заземляющего устройства на подстанции» -определение эквивалентного удельного сопротивления земли -преобразовать действительный план заземляющего устройства в расчетную квадратную модель со стороной -определение числа ячеек по стороне квадрата, определение длины полос по расчетной модели -определение длины сторон ячеек, определение числа вертикальных заземлителей по периметру контура -определение общей длины вертикальных заземлителей, определение относительная глубина вертикальных заземлителей - произвести проверку выполнения условия - определение напряжение прикосновения - определение коэффициента напряжения прикосновения | 2 | ПК2.1-2.5 |
| Тема 1.3 Электрические схемы подстанций | Содержание | 8 |  |
|  | Условные графические обозначения элементов электрических схем | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Логика построения схем, типовые схемные решения | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Главные схемы подстанций | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Практические занятия: | 8 |  |
|  | Практическая работа №28 Разработка электрических схем устройств электрических подстанций | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №28 Разработка электрических схем устройств электрических подстанций | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №29 Модернизация принципиальных схем при замене приборов аппаратуры распределительных устройств | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №29 Модернизация принципиальных схем при замене приборов аппаратуры распределительных устройств | 2 | ПК2.1-2.5 |
| Раздел 2. Обслуживание трансформаторов и преобразователей электрической энергии |  | 32 |  |
| Тема 2.1 Организация технического обслуживания электрооборудования подстанций | Содержание | 4 |  |
|  | Организация технического обслуживания оборудования подстанций | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Основные положения правил технической эксплуатации электроустановок | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Практические занятия: | 20 |  |
|  | Практическая работа № 30 Составление плана выполнения работ по обслуживанию трансформаторов. Назначение, сроки проведения | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа № 30 Составление плана выполнения работ по обслуживанию трансформаторов. Ответственные за выполнением плана, контроль. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа № 31 Составление плана выполнения работ по обслуживанию преобразователей электрической энергии. Назначение, сроки проведения | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа № 31 Составление плана выполнения работ по обслуживанию преобразователей электрической энергии. Ответственные за выполнением плана, контроль. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №32 «Составление бланка переключения при выводе в ремонт трансформатора». Организационные мероприятия | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №32 «Составление бланка переключения при выводе в ремонт трансформатора». Технические мероприятия | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №33 «Составление бланка переключения при выводе в ремонт тупиковой линии». Организационные мероприятия | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №33 «Составление бланка переключения при выводе в ремонт тупиковой линии». Технические мероприятия | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №34 «Составление бланка переключения при переводе присоединений с одной системы шин на другую». Организационные и технические мероприятия | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №35 «Составление бланка переключения при замене выключателя присоединения обходным выключателем». Организационные и технические мероприятия | 2 | ПК2.1-2.5 |
| Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела 1, 2: «Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В». |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа 1. Составление опорного конспекта по темам раздела 1: «Главные схемы подстанций» |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела 1, 2: «Распределительные устройства напряжением до 1000 В.» |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела 1, 2: «Основные положения правил технической эксплуатации электроустановок». |  | 2 |  |
| Тема 2.2 Техническое обслуживание оборудования трансформаторных подстанций | Содержание | 8 |  |
|  | Виды работ и технология обслуживания трансформаторов | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Виды работ и технология обслуживания преобразователей | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В | 2 | ОК01,ОК09 |
| Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела 2: «Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В» |  | 2 |  |
| Раздел 3. Обслуживание оборудования распределительных устройств электроустановок |  | 8 |  |
| Тема 3.1. Техническое обслуживание распределительных подстанций и устройств | Содержание | 4 |  |
|  | Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств и измерительных трансформаторов | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования комплектных распределительных устройств | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Тематика практических занятий: | 4 |  |
|  | Практическая работа №36 Составление плана проведения работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок. Назначение, сроки проведения | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №36 Составление плана проведения работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок. Ответственные за выполнением плана, контроль. | 2 | ПК2.1-2.5 |
| Раздел 4. Технологическая и отчетная документация на подстанциях |  | 26 |  |
| Тема 4.1. Нормативная, техническая документация и инструкции | Содержание | 8 |  |
|  | Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Состав технической и исполнительной документации на подстанции. Проектно-техническая документация. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Оперативная документация. Журналы и бланки. Объем и назначение отдельных журналов и форм. Сроки пересмотра документации | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Списки работников, инструкции по эксплуатации оборудования и должностные инструкции. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Практические занятия: | 18 |  |
|  | Практическая работа №37 Составление списка нормативной и технической документации на подстанции. Назначение, сроки проведения | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №37 Составление списка нормативной и технической документации на подстанции. Ответственные за выполнением плана, контроль. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №38 Составление технологических карт по проведению очередных осмотров электрооборудования подстанций. Назначение, сроки проведения | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №38 Составление технологических карт по проведению очередных осмотров электрооборудования подстанций. Ответственные за выполнением плана, контроль. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №39 Составление графика дежурств при различных методах обслуживания электроустановок | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №40 Составление инструкций по техническому обслуживанию электрооборудования подстанций. Назначение, сроки проведения | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №40 Составление инструкций по техническому обслуживанию электрооборудования подстанций. Ответственные за выполнением плана, контроль. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа 41 Заполнение ведомости на хранение электрооборудования | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №42 Составление и оформление отчетов о проделанной работе по проведению планового осмотра электрооборудования | 2 | ПК2.1-2.5 |
| Курсовой проект Тематика курсовых проектов - Проектирование электрической части ГПП |  | 30 |  |
| Определение мощности цеха №3 |  | 2 |  |
| Выбор батарей статических конденсаторов и кабельных линий в питающих цехах подстанции №1 |  | 2 |  |
| Выбор батарей статических конденсаторов и кабельных линий в питающих цехах подстанции №2 |  | 2 |  |
| Выбор батарей статических конденсаторов и кабельных линий в питающих цехах подстанции №3 |  | 2 |  |
| Выбор трансформаторов на главной понизительной подстанции и цеховых подстанциях №1,2,3 |  | 2 |  |
| Технико-экономический расчет двух вариантов |  | 2 |  |
| Выбор схем собственных нужд подстанции и трансформаторов ТСН |  | 2 |  |
| Выбор схем распределительного устройства на ВН, СН, НН подстанции |  | 2 |  |
| Расчет токов трехфазного короткого замыкания |  | 2 |  |
| Расчет токов трехфазного короткого замыкания |  | 2 |  |
| Расчет токов трехфазного короткого замыкания |  | 2 |  |
| Выбор электрических аппаратов и токоведущих частей для заданных цепей |  | 2 |  |
| Выбор электрических аппаратов и токоведущих частей для заданных цепей |  | 2 |  |
| Выбор электрических аппаратов по номинальному напряжению в остальных цепях |  | 2 |  |
| Выбор и описание конструкции распределительного устройства |  | 2 |  |
| МДК.02.02 Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения |  | 212 |  |
| Раздел 1. Электрические схемы электрических сетей |  | 174 |  |
| Тема 1.1. Устройство и конструктивное исполнение электрических сетей | Содержание: | 70 |  |
|  | Структурные схемы передачи электроэнергии к потребителям. Основные понятия и определения. Характеристика системы передачи электрической энергии | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Структурные схемы передачи электроэнергии к потребителям. Характеристика систем распределения электрической энергии | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Структурные схемы передачи электроэнергии к потребителям .Система передачи и распределения электрической энергии | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением выше 1000 В.Общие сведения об устройстве сетей электроснабжения. Конструктивное исполнение сетей напряжением выше 1000 В. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением выше 1000 В.Схемы электроснабжения | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением выше 1000 В.Параметры электрических сетей | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением выше 1000 В.Схемы замещения электрических сетей | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением до 1000. Общие сведения об устройстве сетей электроснабжения. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением до 1000. Конструктивное исполнение сетей напряжением до 1000 В. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением до 1000. Схемы электроснабжения | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением до 1000. Параметры и схемы замещения электрических сетей | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Себестоимость передачи электроэнергии. Виды себестоимости | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Себестоимость передачи электроэнергии. Элементы затрат | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Выбор сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока. Нагрев проводов и кабелей электрическим током. Выбор сечения кабелей и проводов по потере напряжения | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Выбор сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока. Нагрев проводов и кабелей электрическим током. Выбор сечения кабеля по экономической плотности тока | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Плавкие предохранители, типы, характеристики. Выбор предохранителей и автоматов максимального тока для постоянной и переменной нагрузки. Определение сечения проводов и кабелей с учётом защитных аппаратов в электрических сетях напряжением до 1000 В, согласно ПУЭ. Определение селективности срабатывания защитных аппаратов Основные требования. Устройство.. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Плавкие предохранители, типы, характеристики. Выбор предохранителей и автоматов максимального тока для постоянной и переменной нагрузки. Определение сечения проводов и кабелей с учётом защитных аппаратов в электрических сетях напряжением до 1000 В, согласно ПУЭ. Определение селективности срабатывания защитных аппаратов. Принцип действия. Технические характеристики. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Плавкие предохранители, типы, характеристики. Выбор предохранителей и автоматов максимального тока для постоянной и переменной нагрузки. Определение сечения проводов и кабелей с учётом защитных аппаратов в электрических сетях напряжением до 1000 В, согласно ПУЭ. Определение селективности срабатывания защитных аппаратов. Расчет и выбор защитных аппаратов в электрических сетях напряжением до 1000 В | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Особенности расчёта местных сетей. Допустимые потери напряжения в линиях местных сетей. Назначение. Упрощения, принимаемы при расчётах местных сетей. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Особенности расчёта местных сетей. Допустимые потери напряжения в линиях местных сетей. Методика расчета сети по допустимой потере напряжения. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Особенности расчёта местных сетей. Допустимые потери напряжения в линиях местных сетей. Особенности расчета сетей с равномерно распределенной нагрузкой. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Методика расчета разомкнутых электрических сетей с несколькими подстанциями. Основные понятия и характеристики. Методика расчета | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Методика расчета разомкнутых электрических сетей с несколькими подстанциями. Методика расчета. Преимущества | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Разделение замкнутых районных и местных сетей по очередям развития, области применения. Основные понятия и определения. Применение Достоинства и недостатки | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Расчет сети с двухсторонним питанием в общем случае и в наиболее характерных частных случаях, учитывая распределение мощностей на участках (без учета потерь мощности). Порядок расчета замкнутых сетей. Основные понятия и характеристики. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Расчет сети с двухсторонним питанием в общем случае и в наиболее характерных частных случаях, учитывая распределение мощностей на участках (без учета потерь мощности). Порядок расчета замкнутых сетей. Преимущества | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Сложнозамкнутые сети и их расчет по методу преобразования сети: сложение параллельных ветвей, перенос нагрузок в другие точки сети, преобразование треугольника в эквивалентную звезду. Суть метода преобразования. Применение. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Сложнозамкнутые сети и их расчет по методу преобразования сети: сложение параллельных ветвей, перенос нагрузок в другие точки сети, преобразование треугольника в эквивалентную звезду. Прямая и обратная задачи. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Эффективность регулирования напряжения изменением коэффициента трансформации трансформаторов. Способы выбора ответвлений трансформаторов для суточного и сезонного регулирования напряжения трансформаторов с ПБВ и РПН. Регулирование под нагрузкой. Выбор ответвлений трансформаторов. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Схемы подключения ВДТ и ЛРТ на подстанциях для регулирования напряжения в электрических сетях. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Режим работы синхронных компенсаторов (СК) и управляемых конденсаторных батарей (УБК). Регулирование напряжения с помощью компенсирующих устройств. Выбор СК и УБК в электрических сетях. Основные понятия и определения. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Режим работы синхронных компенсаторов (СК) и управляемых конденсаторных батарей (УБК). Регулирование напряжения с помощью компенсирующих устройств. Выбор СК и УБК в электрических сетях. Применение, использование. Регулировка напряжения. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Режим работы синхронных компенсаторов (СК) и управляемых конденсаторных батарей (УБК). Регулирование напряжения с помощью компенсирующих устройств. Выбор СК и УБК в электрических сетях. Расчет и выбор синхронных компенсаторов | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Расчет проводов на механическую прочность. Составление монтажные таблицы для алюминиевых и сталеалюминевых проводов. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Практические занятия: | 76 |  |
|  | Практическая работа №1 Определение приведенных мощностей в трансформаторах и потерь электроэнергии на подстанциях. Проверка расчетов на ПЭВМ. Выбрать трансформаторы. Проверить на аварийную перегрузку | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №1 Определение приведенных мощностей в трансформаторах и потерь электроэнергии на подстанциях. Проверка расчетов на ПЭВМ. Составить схему замещения и определить ее параметры. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №1 Определение приведенных мощностей в трансформаторах и потерь электроэнергии на подстанциях. Проверка расчетов на ПЭВМ. Определить потери электроэнергии и выбрать провод по экономической плотности тока. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 2. "Определение сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока и потерь мощности и электроэнергии в линиях". Рассчитать ток на участках сети. Определить сечение проводов. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 2. "Определение сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока и потерь мощности и электроэнергии в линиях". Составить схему замещения и найти её параметры. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 2. "Определение сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока и потерь мощности и электроэнергии в линиях". Определить мощность линии и потери напряжения. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 3. "Выбор проводов и кабелей в электрической сети напряжением до 1000 В с учётом защитных аппаратов со смешанной нагрузкой". | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 3. "Выбор проводов и кабелей в электрической сети напряжением до 1000 В с учётом защитных аппаратов со смешанной нагрузкой". Рассчитать ток на участках сети. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 3. "Выбор проводов и кабелей в электрической сети напряжением до 1000 В с учётом защитных аппаратов со смешанной нагрузкой". Определить сечение проводов. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 3. "Выбор проводов и кабелей в электрической сети напряжением до 1000 В с учётом защитных аппаратов со смешанной нагрузкой". Составить схему замещения и найти её параметры. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 3. "Выбор проводов и кабелей в электрической сети напряжением до 1000 В с учётом защитных аппаратов со смешанной нагрузкой". Выбор защитных аппаратов. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 4. "Расчет разомкнутой электрической сети напряжением 6-35 кВ с проверкой на потерю напряжения". Найти мощности и токи, сечение в линиях. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 4. "Расчет разомкнутой электрической сети напряжением 6-35 кВ с проверкой на потерю напряжения". Проверить провод на нагрев. Выбрать провод. Составить схему замещения и определить ее параметры | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 4. "Расчет разомкнутой электрической сети напряжением 6-35 кВ с проверкой на потерю напряжения". Выбранные провода проверить на нагрев | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 4. "Расчет разомкнутой электрической сети напряжением 6-35 кВ с проверкой на потерю напряжения". Выбранные провода проверить на потерю напряжения | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 4. "Расчет разомкнутой электрической сети напряжением 6-35 кВ с проверкой на потерю напряжения". Выбранные провода проверить на потерю напряжения | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 5. "Расчет разомкнутой районной сети с выбором параметров в максимальном, минимальном и в наиболее тяжелом аварийном режимах". Определить ток на каждом участке. Определить сечение провода | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 5. "Расчет разомкнутой районной сети с выбором параметров в максимальном, минимальном и в наиболее тяжелом аварийном режимах". Выбирать провод, проверить нагрев, на «корону», на механическую прочность | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 5. "Расчет разомкнутой районной сети с выбором параметров в максимальном, минимальном и в наиболее тяжелом аварийном режимах". Составить схему замещения и определить её параметры по формулам. Технические данные проводов | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 5. "Расчет разомкнутой районной сети с выбором параметров в максимальном, минимальном и в наиболее тяжелом аварийном режимах". Определить расчетные нагрузки и составить расчетную схему замещения | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 5. "Расчет разомкнутой районной сети с выбором параметров в максимальном, минимальном и в наиболее тяжелом аварийном режимах". Определить напряжения во всех точках сети | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 6. "Расчет простой замкнутой электрической сети в максимальном режиме". Определить протекание мощностей в линиях. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 6. "Расчет простой замкнутой электрической сети в максимальном режиме". Определить сечение проводов на каждом участке сети | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 6. "Расчет простой замкнутой электрической сети в максимальном режиме". Проверить выбранные провода на нагрев | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 6. "Расчет простой замкнутой электрической сети в максимальном режиме". Составить таблицу с техническими данными выбранных проводов и полную схему замещения. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 6. "Расчет простой замкнутой электрической сети в максимальном режиме". Определить расчетные нагрузки и составить расчетную схему замещения | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия№ 7 «Расчет сложнозамкнутой сети по методам преобразования». Замена площади сечения проводов участка сети эквивалентной. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия№ 7 «Расчет сложнозамкнутой сети по методам преобразования». Замена параллельных линий при отсутствии на них нагрузок эквивалентной линией. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия№ 7 «Расчет сложнозамкнутой сети по методам преобразования». Замена источников напряжения, присоединенных к одной точке сети, одним эквивалентным. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия№ 7 «Расчет сложнозамкнутой сети по методам преобразования». Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия№ 7 «Расчет сложнозамкнутой сети по методам преобразования». Перенос нагрузок в другие точки сети. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 8 «Выбор ответвлений на трансформаторе». Выбрать ответвления на подстанции. Составить схему замещения. Рассчитать максимальный режим | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия № 8 «Выбор ответвлений на трансформаторе». Рассчитать минимальный режим. Выбрать ответвления на ВН из условия желаемых напряжений | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия №9 «Выбор батареи статических и синхронных конденсаторов». | 2 | ПК2.1-2.5 |
| Тема 1.2. Электрические схемы электрических сетей | Содержание: | 20 |  |
|  | Условные графические обозначения элементов схем электрических сетей. Виды и типы электрических схем. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Условные графические обозначения элементов схем электрических сетей. Графические обозначения в электрических схемах. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Условные графические обозначения элементов схем электрических сетей. Буквенные обозначения в электрических схемах. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Условные графические обозначения элементов схем электрических сетей | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Виды схем и их назначение. Основные требования к схемам электрических сетей. Основные понятия и определения. Типы схем. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Виды схем и их назначение. Основные требования к схемам электрических сетей. Расшифровка и назначение схем. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Виды схем и их назначение. Основные требования к схемам электрических сетей. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Схемы внешних и внутренних электрических сетей. Основные определения. Схемы электроснабжения | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Схемы внешних и внутренних электрических сетей. Основные схемы электроснабжения сетей 110(35) кВ и выше | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Схемы внешних и внутренних электрических сетей. Основные схемы питающих и распределительных сетей 10(6)–20 и 0,4 кВ | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Схемы внешних и внутренних электрических сетей. Конструктивное исполнение элементов электрических сетей | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Схемы внешних и внутренних электрических сетей. Автоматизация электрических сетей. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Практические занятия: | 8 |  |
|  | Практическая работа №10 «Разработка электрических схем электрических сетей напряжением выше 1000В». Определение места расположения центра электрических нагрузок | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №10 «Разработка электрических схем электрических сетей напряжением выше 1000В». Составление схемы и плана распределительных сетей напряжением 10кВ | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №11 «Разработка электрических схем электрических сетей напряжением до1000В». Изучение конструкции светильников внутреннего (наружного) освещения. Расчёт внутреннего освещения | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №11 «Разработка электрических схем электрических сетей напряжением до1000В» Расчёт наружного освещения | 2 | ПК2.1-2.5 |
| Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела: «Виды схем и их назначение. Основные требования к схемам электрических сетей.» |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела: «Схемы внешних и внутренних электрических сетей.» |  | 2 |  |
| Раздел 2. Обслуживание воздушных и кабельных линий электроснабжения |  | 26 |  |
| Тема 2.1 Техническое обслуживание воздушных линий электроснабжения | Содержание: | 6 |  |
|  | Эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Виды и технологии работ по их обслуживанию воздушных линий выше 1000 В | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Виды и технологии работ по их обслуживанию воздушных линий до 1000 В | 2 | ОК01,ОК09 |
| Тема 2.2 Техническое обслуживание кабельных линий электроснабжения | Содержание: | 4 |  |
|  | Эксплуатационно-технические основы кабельных линий | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Виды и технологии работ по обслуживанию кабельных линий | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Практические занятия: | 8 |  |
|  | Практическая работа №12 «Способы контроля состояния воздушных и кабельных линий». Изучить паспорт объекта | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №12 «Способы контроля состояния воздушных и кабельных линий». Выбирать оптимальные способы проверки | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №12 «Способы контроля состояния воздушных и кабельных линий». Выполнить комплекс измерений | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №13 «Организация и проведение работы по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий». Виды и технологии монтажа. Осмотры ВЛ и КЛ. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №13 «Организация и проведение работы по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий». Профилактические измерения и испытания. Устранение неисправностей. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №13 «Организация и проведение работы по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий». Борьба с гололедом. Ремонт ВЛ | 2 | ПК2.1-2.5 |
| Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела: «Виды и технологии работ по их обслуживанию воздушных линий выше 1000 В» |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела: «Виды и технологии работ по обслуживанию кабельных линий» |  | 2 |  |
| Раздел 3. Разработка и оформление технологической и отчетной документации электрических сетей |  | 12 |  |
| Тема 3.1 Нормативная, техническая документация и инструкции | Содержание: | 3 |  |
|  | Основные положения правил технической эксплуатации электрических сетей. Основные понятия и определения. Организация. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Основные положения правил технической эксплуатации электрических сетей. Требования. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения при обслуживании электрических сетей | 1 | ОК01,ОК09 |
|  | Тематика практических занятий: | 3 |  |
|  | Практическая работа № 16 «Составление списка нормативной и технической документации по обслуживанию электрических сетей» | 1 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа № 17 «Составление и оформление отчетов о проделанной работе по проведению планового осмотра электрических сетей» | 2 | ПК2.1-2.5 |
| Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела: «Основные положения правил технической эксплуатации электрических сетей.» |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела: «Виды технологической и отчетной документации» |  | 2 |  |
| Курсовой проект Проектирование районной сети 110 кВ Проектирование местной сети 35 кВ |  | 30 |  |
| Определение нагрузок в комплексной форме |  | 2 |  |
| Выбор трансформаторов на подстанциях |  | 2 |  |
| Определение приведенных мощностей в максимальном режиме |  | 2 |  |
| Определение приведенных мощностей в минимальном режиме |  | 2 |  |
| Выбор схем электрической сети |  | 2 |  |
| Расчет вариантов сетей |  | 2 |  |
| Расчет вариантов сетей |  | 2 |  |
| Технико-экономическое сравнение двух выбранных вариантов |  | 2 |  |
| Технико-экономическое сравнение двух выбранных вариантов |  | 2 |  |
| Схемы проектируемой сети |  | 2 |  |
| Выбор автотрансформаторов на системной подстанции |  | 2 |  |
| Выбор автотрансформаторов на системной подстанции |  | 2 |  |
| Окончательный электрический расчет оптимального варианта схемы проектируемой сети |  | 2 |  |
| Окончательный электрический расчет оптимального варианта схемы проектируемой сети |  | 2 |  |
| Выбор отпаек на трансформаторных подстанциях |  | 2 |  |
| МДК.02.03 Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения |  | 210 |  |
| Раздел 1. Основные понятия и виды релейных защит (РЗ) |  | 50 |  |
| Тема 1.1 Назначение, функции, требования, предъявляемые к РЗ | Содержание | 4 |  |
|  | Повреждения, нормальные, анормальные режимы в энергетических сетях | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Назначение, функции, требования, предъявляемые к РЗ. | 2 | ОК01,ОК09 |
| Тема 1.2 Основные элементы РЗ | Содержание | 14 |  |
|  | Назначение, основные типы и принцип действия реле, применяемых в схемах РЗ. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Электромагнитные реле косвенного действия | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Полупроводниковые реле тока и напряжения | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Трансформаторы тока и напряжения в цепях РЗ. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Схемы соединения трансформаторов тока и реле: полная звезда, неполная звезда | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Схемы соединения трансформаторов тока и реле: треугольник, на разность токов двух фаз | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Оперативный ток в схемах РЗ. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Практические занятия: | 8 |  |
|  | Практическая работа №1 Изучение конструкции и технических данных реле, применяемых в схемах РЗ. Реле тока РТ-40, электромагнитные реле. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №1 Изучение конструкции и технических данных реле, применяемых в схемах РЗ. Реле времени, промежуточное и указательное реле | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №2 Изучение принципа работы и конструкции трансформатора тока. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №3 Выбор и проверка трансформаторов тока и напряжения | 2 |  |
| Тема 1.3 Токовые защиты | Содержание | 10 |  |
|  | Максимальные токовые защиты | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Токовая отсечка | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Ступенчатая МТЗ. МТЗ с пуском по напряжению | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Токовые защиты нулевой последовательности | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Дифференциальные и дистанционные защиты | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | Практическая работа №4 Расчет максимальной токовой защиты и токовой отсечки | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Лабораторные занятия: | 8 |  |
|  | Лабораторная работа №1 Моделирование МТЗ электрической цепи с помощью автоматического выключателя. Сборка схемы | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Лабораторная работа №1 Моделирование МТЗ электрической цепи с помощью автоматического выключателя. Расчеты | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Лабораторная работа №2 Моделирование мгновенной токовой отсечки линии электропередач. Сборка схемы | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Лабораторная работа №2 Моделирование мгновенной токовой отсечки линии электропередач. Расчеты | 2 | ПК2.1-2.5 |
| Самостоятельная работа: - Составление опорного конспекта на тему «Оперативное питание РЗ и А на подстанциях» - Составление опорного конспекта на тему «Классификация токовых защит» |  | 4 |  |
| Раздел 2. Релейная защита отдельных элементов СЭС |  | 36 | ОК01,ОК09 |
| Тема 2.1 Релейная защита электрических сетей и оборудования | Содержание | 8 | ОК01,ОК09 |
|  | Защита кабельных и воздушных линий. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Защита силовых трансформаторов. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Защита высоковольтных электродвигателей. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Лабораторные занятия: | 12 | ОК01,ОК09 |
|  | Лабораторная работа №3 Моделирование МТЗ радиальной электрической сети с односторонним питанием. Сборка схемы | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Лабораторная работа №3 Моделирование МТЗ радиальной электрической сети с односторонним питанием. Расчеты | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Лабораторная работа №4 Моделирование диффиринциальной защиты линии электропередач. Сборка схемы | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Лабораторная работа №4 Моделирование диффиринциальной защиты линии электропередач. Расчеты | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Лабораторная работа №5 Моделирование дифференциальной защиты трансформатора. Сборка схемы | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Лабораторная работа №5 Моделирование дифференциальной защиты трансформатора. Расчеты | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | Практическая работа №5 Изучение схемы защиты электродвигателя напряжением до 1 кВ. | 2 | ПК2.1-2.5 |
| Тема 2.2 Расчет уставок защит | Содержание | 4 |  |
|  | Методика расчёта уставок защит. Выбор схемы соединения трансформаторов тока. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Расчет уставок МТЗ и токовой отсечки. Выбор схемы соединения трансформаторов тока. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Тематика лабораторно-практических занятий: | 8 |  |
|  | Лабораторная работа №6 Моделирование максимальной токовой защиты линии электропередач. Сборка схемы | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Лабораторная работа №6 Моделирование максимальной токовой защиты линии электропередач. Расчеты | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Лабораторная работа №7 Моделирование тепловой защиты электрической цепи с помощью электротеплового реле. Сборка схемы | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Лабораторная работа №7 Моделирование тепловой защиты электрической цепи с помощью электротеплового реле. Расчеты | 2 | ПК2.1-2.5 |
| Самостоятельная работа: - Реферат на тему «Использование микропроцессорных контроллеров в РЗ и А» |  | 2 |  |
| Раздел 3. Противоаварийная автоматика СЭС |  | 28 |  |
| Тема 3.1 Устройства автоматики в СЭС | Содержание | 10 |  |
|  | Назначение, виды и разновидности устройств автоматики в СЭС. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Системы автоматического повторного включения (АПВ): назначение, виды, требования к АПВ. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Схема АПВ. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Назначение, требования и схема автоматического ввода резерва (АВР). | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Современные средства РЗ и автоматики. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Практические занятия: | 8 |  |
|  | Практическая работа №6 Изучение схемы АПВ ВЛ. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №7 Изучение схемы АВР. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №8 Изучение схемы двукратного АПВ | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №9 Изучение схемы АЧР. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Лабораторные занятия: | 8 |  |
|  | Лабораторная работа №8 Автоматическое включение резервного питания нагрузки. Сборка схемы | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Лабораторная работа №8 Автоматическое включение резервного питания нагрузки. Расчеты | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Лабораторная работа №9 АПВ линии электропередачи. Сборка схемы | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Лабораторная работа №9 АПВ линии электропередачи. Расчеты | 2 | ПК2.1-2.5 |
| Самострельная работа: 1. Реферат на тему «Применение специализированного контроллера «Бреслер»» |  | 2 |  |
| Раздел 4. Защита СЭС от перенапряжений |  | 14 |  |
| Тема 4.1 Перенапряжения и защита от перенапряжений. | Содержание | 6 |  |
|  | Перенапряжения и защита от перенапряжений | 4 | ОК01,ОК09 |
|  | Причины возникновения перенапряжений в СЭС | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Практические занятий: | 2 |  |
|  | Практическая работа №10 Расчет отклонений напряжения в системе электроснабжения | 2 | ПК2.1-2.5 |
| Тема 4.2 Молниезащита зданий и сооружений | Содержание | 2 |  |
|  | Молниезащита зданий и сооружений. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Практические занятий: | 2 |  |
|  | Практическая работа №11 Расчёт защитного заземления. | 2 | ПК2.1-2.5 |
| Самостоятельная работа: - Составление опорного конспекта на тему «Классификация молниезащит» |  | 2 |  |
| Раздел 5. Техническое обслуживание релейной защиты и автоматики |  | 64 |  |
| Тема 5.1 Техническое обслуживание аппаратов управления, защиты и устройств автоматики | Содержание | 8 |  |
|  | Повседневное обслуживание. Профилактические осмотры. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Проверка контрольно-измерительных приборов и аппаратуры. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Испытания и обслуживание магнитных пускателей, контакторов постоянного и переменного тока, реле. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Методы измерения сопротивления катушек постоянному току | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Практические занятий: | 4 |  |
|  | Практическая работа №12 Изучение снятия вольт-амперной характеристики трансформаторов тока и ее построение. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №13 Расшифровка осциллограмм при действия релейной защиты | 2 | ПК2.1-2.5 |
| Тема 5.2 Нормы приемосдаточных испытаний | Содержание | 22 |  |
|  | Наименьшее допустимое сопротивление изоляции аппаратов вторичных цепей и электропроводки до 1000 В. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Испытание контакторов и автоматических выключателей. Проверка схем на нормальное функционирование. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Обслуживание цепей оперативного тока. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Профилактический контроль устройств релейной защиты и автоматики. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Состав работ | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Заполнение отчетной документации. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Особенности технического обслуживания микропроцессорных комплексов релейной защиты | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Особенности технического обслуживания микропроцессорных комплексов релейной защиты "Бреслер" | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Особенности технического обслуживания микропроцессорных комплексов релейной защиты "Сириус-2М" | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Особенности технического обслуживания микропроцессорных комплексов релейной защиты "Релематика" | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Блок микропроцессорной релейной защиты (БМРЗ) | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Практические занятий: | 12 |  |
|  | Практическая работа №14 Изучение действия максимальных расцепителей автоматических выключателей. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №14 Изучения действия минимальных расцепителей автоматических выключателей. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №14 Изучение действия независимых расцепителей автоматических выключателей. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №15 Изучение функционирования схем защиты при различных значениях оперативного тока | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №16 Составление технологической последовательности технического обслуживания защитной аппаратуры | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Лабораторные работы: |  |  |
|  | Лабораторная работа №10 Наладка аппаратуры релейной защиты | 2 | ПК2.1-2.5 |
| Тема 5.3 Автоматизированные системы управления | Содержание | 14 |  |
|  | Автоматизация работы систем электроснабжения. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Способы управления и передачи информации. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Принципы построения устройств телемеханики. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Аппаратура автоматизированных систем управления на диспетчерских пунктах. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Работа в режимах телеуправления и телеконтроля. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Аппаратура автоматизированных систем управления на контролируемых пунктах. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Работа в режимах телеконтроля и телеуправления. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Практические занятий: | 4 |  |
|  | Практическая работа №17 Автоматизированное управление ЦДУ режимов сети | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №18 Построение структур технического, информационного и организационного обеспечения АСУЭ с использованием Microsoft Office Visio. | 2 | ПК2.1-2.5 |
| Раздел 6. Техническое обслуживание автоматизированных систем управления |  | 18 |  |
| Тема 6.1 Обслуживание автоматизированных систем управления | Содержание | 12 |  |
|  | Требования к выполнению работ по техническому обслуживанию аппаратуры автоматизированных систем управления. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Виды и периодичность технического обслуживания аппаратуры автоматизированных систем управления. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Технические осмотры и опробования. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Состав работ. Заполнение отчетной документации. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Профилактический контроль аппаратуры автоматизированных систем управления. | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Интегрированная автоматизированная система диспетчерского управления электрической подстанцией | 2 | ОК01,ОК09 |
|  | Практические занятий: | 6 |  |
|  | Практическая работа №19 Составление отчетной документации по обслуживанию АСУ | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №20 Особенности технического обслуживания микропроцессорных автоматизированных систем управления. | 2 | ПК2.1-2.5 |
|  | Практическая работа №22 Мероприятия по техническому обслуживанию АСУ | 2 | ПК2.1-2.5 |
| Всего |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет электроснабжения, оснащенный оборудованием:

- образцы элементов электрических подстанций и сетей;

- плакаты;

- комплекты деталей, инструментов, приспособлений и моделей;

техническими средствами:

- DVD фильмы;

- проектор;

- экран;

- компьютерные обучающие программы.

Кабинет релейной защиты и автоматики, оснащенный оборудованием:

- образцы элементов РЗиА;

техническими средствами:

- DVD фильмы;

- проектор;

- экран;

- компьютерные обучающие программы.

Лабораторные стенды:

1. «Релейная защита и автоматика в системах электроснабженияРЗАСЭС.001 РБЭ (936.3)»

2. «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения на основе программируемого контроллера» РЗАСЭСПК.001 РБЭ (936.1)

3. Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения

4. Релейная защита и автоматика

Лаборатории: релейной защиты и автоматики,  оснащенные в соответствии с п. 6.1.2. Примерной программы по специальности.

Мастерские: электромонтажные.

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п 6.1.2 Примерной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /Е.А.Конюхова.-9-е изд., испр.- М.: ИЦ «Академия», 2013.-320с.

2. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Л.Д. Рожкова, Л.Д. Карнеева, Т.В.Чиркова.- 10-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия», 2013.-448с.

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.Кн.2: Учебник для учреждений нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 8-е изд; исп. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 256 с.

4. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Э.А. Киреева, С.А.Цырук.-3-е изд., стир.-М.: Издательский центр «Академия», 2003.-288с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1.

…

# Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе.

3.2.3. Дополнительные источники:

1. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справ.: Учебное пособие. – М.: Форум: Инфра-М, 2008. – 480 с.

2. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2009 г. – М.: КНОРУС, 2013. – 488 с.

3. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие  для курсового проектирования. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 214 с.

Интернет-ресурсы:

1. http://www.minenergo.com/ Министерство энергетики Российской Федерации

2. http://eprussia. ru/lib/ Энергетика и промышленность России

3. http://forca.ru/ Энергетика, оборудование, документация

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. | Знание условных графических обозначений элементов электрических схем; логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок; Выполнение практических работ Составление электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; модернизировать схемы электрических устройств подстанций | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. | Владение видами и технологией обслуживания трансформаторов и преобразователей; Выполнение практических работ Качество технического обслуживания трансформаторов и преобразователи электрической энергии | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. | Знание устройства оборудования электроустановок; видов и технологий работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; Выполнение практических работ Качество обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок; | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. | Знание устройства оборудования электроустановок; эксплуатационно-технических основ линий электропередачи, видов и технологий работ по их обслуживанию; Выполнение практических работ Качество эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. | Знание основных положений правил технической эксплуатации электроустановок; видов технологической и отчетной документации, порядка ее заполнения; Выполнение практических работ Правильность применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов. | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; - использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; - выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; - анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; - владение способами систематизации полученной информацию. |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - анализ качества результатов собственной деятельности; - организация собственного профессионального развития и самообразования в целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры. |  |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | - объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной деятельности; - постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ. |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | - соблюдение норм публичной речи и регламента; - создание продукт письменной коммуникации определенной структуры на государственном языке. |  |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | - осознание конституционных прав и обязанностей; - соблюдение закона и правопорядка; - осуществление своей деятельности на основе соблюдения этических норм и общечеловеческих ценностей; - демонстрирование сформированности российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдение норм экологической чистоты и безопасности; - осуществление деятельности по сбережению ресурсов и сохранению окружающей среды; - владение приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. |  |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - соблюдение норм здорового образа жизни, осознанное выполнение правил безопасности жизнедеятельности; - составление своего индивидуального комплекса физических упражнений для поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - уровень активного взаимодействия с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; - результативность работы при использовании информационных программ. |  |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - изучение нормативно-правовой документации, технической литературы и современных научных разработок в области будущей профессиональной деятельности на государственном языке; - владение навыками технического перевода текста, понимание содержания инструкций и графической документации на иностранном языке в области профессиональной деятельности. |  |
| ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - определение успешной стратегии решения проблемы; - разработка и презентация бизнес-плана в области своей профессиональной деятельности. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

КТП по ПМ 02 МДК 02.01 «Устройство и техническое обслуживание электрооборудования электрических подстанций» для групп ЭС  4-18

на 2019-2020 учебный год

| № занятия |  | Наименование разделов и тем | Количество часов | Виды занятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 семестр Раздел 1. Электрические схемы электрических подстанций. |  |  | 100 |  |
| Тема 1.1 Оборудование электрических трансформаторных подстанций |  |  | 78 |  |
| 1 | Общие сведения об оборудовании электрических подстанций. -производство электрической энергии - системы тока и номинальные параметры электроустановок -расчет электрических сетей |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 2 | Общие сведения об оборудовании электрических подстанций. -энергетические и электроэнергетические системы -подстанции и их классификация. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 3 | Практическая работа №1 «Расчет электрической нагрузки. Методом коэффициента максимума» |  | 2 | Практическое занятие |
| 4 | Короткие замыкания в электрических системах. Расчет сопротивлений элементов цепи при КЗ в относительных и именованных единицах, расчет токов и мощности КЗ. -Причины и виды коротких замыканий в электрических сетях, процессы при коротком замыкании. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 5 | Практическая работа №2 «Расчет токов короткого замыкания методом относительных единиц» -Составление расчетной схемы электрической сети. -Составление схемы замещения для заданной точки короткого замыкания и определение параметров элементов схемы. -Преобразование схемы замещения к простейшему виду и определение результирующего эквивалентного сопротивления. По закону Ома определить в этих ветвях и найти их сумму. |  | 2 | Практическое занятие |
| 6 | Практическая работа №2 «Расчет токов короткого замыкания методом относительных единиц» - Определить апериодическую составляющую тока короткого замыкания и ударный ток -Найти распределение начального действующего значения периодической составляющей тока короткого замыкания по ветвям исходной схемы и определить действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания в интересующие моменты времени. |  | 2 | Практическое занятие |
| 7 | Короткие замыкания в электрических системах. Расчет сопротивлений элементов цепи при КЗ в относительных и именованных единицах, расчет токов и мощности КЗ. -электродинамическое и термическое действие токов короткого замыкания, порядок проверки электрооборудования на электродинамическую и термическую стойкость. -пассивные и активные методы ограничения токов короткого замыкания, реакторы, способы их включения в линии и сборные шины. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 8 | Практическая работа №3 «Расчет токов короткого замыкания методом именованных единиц» |  | 2 | Практическое занятие |
| 9 | Практическая работа №4 «Расчет токов несимметричных коротких замыканий» |  | 2 | Практическое занятие |
| 10 | Практическая работа №5 «Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для опорной подстанции в максимальном режиме» |  | 2 | Практическое занятие |
| 11 | Практическая работа №6 «Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для опорной подстанции в минимальном режиме» |  | 2 | Практическое занятие |
| 12 | Практическая работа №7«Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для транзитной подстанции в максимальном режиме» |  | 2 | Практическое занятие |
| 13 | Практическая работа №8 «Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для транзитной подстанции в минимальном режиме» |  | 2 | Практическое занятие |
| 14 | Практическая работа №9«Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для отпаечной подстанции в максимальном режиме» |  | 2 | Практическое занятие |
| 15 | Практическая работа №10 «Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для отпаечной подстанции в минимальном режиме» |  | 2 | Практическое занятие |
| 16 | Практическая работа №11 «Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для тупиковой подстанции в максимальном режиме» |  | 2 | Практическое занятие |
| 17 | Практическая работа №12 «Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для тупиковой подстанции в минимальном режиме» |  | 2 | Практическое занятие |
| 18 | Практическая работа №13 «Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением до 1000 В» |  | 2 | Практическое занятие |
| 19 | Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В -коммутационные и защитные аппараты до 1000В, их параметры, типы, конструкции, схемы управления измерительных трансформаторов. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 20 | Практическая работа №14 «Расчет электрической сети до 1000 В» |  | 2 | Практическое занятие |
| 21 | Практическая работа №15 «Расчет электрических сетей по потере напряжения» |  | 2 | Практическое занятие |
| 22 | Устройство и принцип действия силовых трансформаторов, преобразователей электрической энергии. -типы, параметры, конструкции силовых и измерительных трансформаторов. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 23 | Устройство и принцип действия силовых трансформаторов, преобразователей электрической энергии. -схемы и группы соединения обмоток. -выбор и проверка |  |  | Комбинированное занятие |
| 24 | Практическая работа №16 «Исследование конструкции силового маслонаполненного трансформатора» |  | 2 | Практическое занятие |
| 25 | Практическая работа №17 «Исследование конструкции силового трансформатора с сухой изоляцией» |  | 2 | Практическое занятие |
| 26 | Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В -электрические контакты, их конструкция и параметры -электрическая дуга, процессы образования и гашения дуги. -коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В и их приводы, схемы управления. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 27 | Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В -защитная аппаратура напряжением выше 1000 В -разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы и параметры, условные обозначения. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 28 | Практическая работа №18 «Выбор и проверка высоковольтных выключателей и разъединителей» |  | 2 | Практическое занятие |
| 29 | Практическая работа №19 «Изучение конструкции и принципов работы приводов выключателей» |  | 2 | Практическое занятие |
| 30 | Практическая работа №20 «Изучение конструкции ограничителей перенапряжения» |  | 2 | Практическое занятие |
| 31 | Практическая работа №21 «Изучение конструкции вентильных разрядников» |  | 2 | Практическое занятие |
| 32 | Устройство и принцип действия измерительных трансформаторов тока и напряжения |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 33 | Практическая работа №22 «Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока на термическую и динамическую стойкости к токам короткого замыкания» - выбор и проверка измерительных трансформаторов тока на термическую стойкость к токам короткого замыкания |  | 2 | Практическое занятие |
| 34 | Практическая работа №22 «Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока на термическую и динамическую стойкости к токам короткого замыкания» -выбор и проверка измерительных трансформаторов тока на динамическую стойкость к токам короткого замыкания |  | 2 | Практическое занятие |
| 35 | Практическая работа №23 «Выбор и проверка измерительных трансформаторов напряжения» |  | 2 | Практическое занятие |
| 36 | Практическая работа №24 «Выбор измерительных трансформаторов для подключения КИП» |  | 2 | Практическое занятие |
| 37 | Назначение, типы, устройство и принцип действия шин, изоляторов, реакторов, статических компенсаторов. -типы, параметры, конструкция изоляторов -выбор изоляторов распределительных устройств -шины и провода, их материалы, конструкция, область применения. -выбор сборных шин распределительных устройств -кабели, их устройство, типы и параметры, область применения -выбор кабелей, реакторов, условные обозначения |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 38 | Практическая работа №25 «Выбор и проверка реакторов напряжением 6-10 кВ» |  | 2 | Практическое занятие |
| 39 | Практическая работа №26 «Расчет и выбор сечений проводников по нагреву» |  | 2 | Практическое занятие |
| Тема 1.2 Оборудование распределительных подстанций и устройств |  |  | 8 |  |
| 40 | Распределительные устройства напряжением выше 1000 В. Назначение, состав оборудования, виды. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 41 | Распределительные устройства напряжением выше 1000 В. Основные элементы распределительных устройств, эксплуатация. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 42 | Распределительные устройства напряжением до 1000 В. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 43 | Практическая работа №27 «Расчёт заземляющего устройства на подстанции» -определение допустимого сопротивления заземляющего устройства, составление заземляющего контура - определение допустимого сопротивления заземляющего устройства. - определение параметров ОРУ (длины, ширины, площади подстанции), определение длины заземляющих полос - определение расчётно-удельного сопротивления грунта с учётом промерзания, проверка заземляющего устройства на термическую стойкость -определение общего сопротивления сложного заземлителя |  | 2 | Практическое занятие |
| 44 | Практическая работа №27 «Расчёт заземляющего устройства на подстанции» -определение эквивалентного удельного сопротивления земли - преобразовать действительный план заземляющего устройства в расчетную квадратную модель со стороной -определение числа ячеек по стороне квадрата, определение длины полос по расчетной модели -определение длины сторон ячеек, определение числа вертикальных заземлителей по периметру контура -определение общей длины вертикальных заземлителей, определение относительная глубина вертикальных заземлителей - произвести проверку выполнения условия - определение напряжение прикосновения - определение коэффициента напряжения прикосновения |  | 2 | Практическое занятие |
| Тема 1.3 Электрические схемы подстанций |  |  | 14 |  |
| 45 | Условные графические обозначения элементов электрических схем |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 46 | Логика построения схем, типовые схемные решения |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 47 | Главные схемы подстанций |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 48 | Принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 49 | Практическая работа №28 Разработка электрических схем устройств электрических подстанций |  | 2 | Практическое занятие |
| 50 | Практическая работа №28 Разработка электрических схем устройств электрических подстанций |  | 2 | Практическое занятие |
| 51 | Практическая работа №29 Модернизация принципиальных схем при замене приборов аппаратуры распределительных устройств |  | 2 | Практическое занятие |
| 52 | Практическая работа №29 Модернизация принципиальных схем при замене приборов аппаратуры распределительных устройств |  | 2 | Практическое занятие |
| Раздел 2. Обслуживание трансформаторов и преобразователей электрической энергии |  |  | 46 |  |
| Тема 2.1 Организация технического обслуживания электрооборудования подстанций |  |  | 36 |  |
| 53 | Организация технического обслуживания оборудования подстанций |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 54 | Основные положения правил технической эксплуатации электроустановок |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 55 | Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела 1, 2: «Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В». |  | 2 | Самостоятельная работа |
| 56 | Самостоятельная работа 1. Составление опорного конспекта по темам раздела 1: «Главные схемы подстанций» |  | 2 | Самостоятельная работа |
| 57 | Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела 1, 2: «Распределительные устройства напряжением до 1000 В.» |  | 2 | Самостоятельная работа |
| 58 | Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела 1, 2: «Основные положения правил технической эксплуатации электроустановок». |  | 2 | Самостоятельная работа |
| 59 | Практическая работа № 30 Составление плана выполнения работ по обслуживанию трансформаторов. Назначение, сроки проведения |  | 2 | Практическое занятие |
| 60 | Практическая работа № 30 Составление плана выполнения работ по обслуживанию трансформаторов. Ответственные за выполнением плана, контроль. |  | 2 | Практическое занятие |
| 61 | Практическая работа № 31 Составление плана выполнения работ по обслуживанию преобразователей электрической энергии. Назначение, сроки проведения |  | 2 | Практическое занятие |
| 62 | Практическая работа № 31 Составление плана выполнения работ по обслуживанию преобразователей электрической энергии. Ответственные за выполнением плана, контроль. |  | 2 | Практическое занятие |
| 63 | Практическая работа №32 «Составление бланка переключения при выводе в ремонт трансформатора». Организационные мероприятия |  | 2 | Практическое занятие |
| 64 | Практическая работа №32 «Составление бланка переключения при выводе в ремонт трансформатора». Технические мероприятия |  | 2 | Практическое занятие |
| 65 | Практическая работа №33 «Составление бланка переключения при выводе в ремонт тупиковой линии». Организационные мероприятия |  | 2 | Практическое занятие |
| 66 | Практическая работа №33 «Составление бланка переключения при выводе в ремонт тупиковой линии». Технические мероприятия |  | 2 | Практическое занятие |
| 67 | Практическая работа №34 «Составление бланка переключения при переводе присоединений с одной системы шин на другую». Организационные и технические мероприятия |  | 2 | Практическое занятие |
| 68 | Практическая работа №35 «Составление бланка переключения при замене выключателя присоединения обходным выключателем». Организационные и технические мероприятия |  | 2 | Практическое занятие |
| Тема 2.2 Техническое обслуживание оборудования трансформаторных подстанций |  |  | 2 |  |
| 69 | Виды работ и технология обслуживания трансформаторов |  | 2 | Комбинированное занятие |
|  | Всего за 5 семестр Теории Практических и лабораторных работ Самостоятельных работ |  | 138 42 88 8 |  |
| 6 семестр Тема 2.2 Техническое обслуживание оборудования трансформаторных подстанций |  |  | 8 |  |
| 70 | Виды работ и технология обслуживания преобразователей |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 71 | Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 72 | Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 73 | Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела раздела 2: «Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В» |  | 2 | Самостоятельная работа |
| Раздел 3. Обслуживание оборудования распределительных устройств электроустановок |  |  | 8 |  |
| Тема 3.1. Техническое обслуживание распределительных подстанций и устройств |  |  | 8 |  |
| 74 | Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств и измерительных трансформаторов |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 75 | Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования комплектных распределительных устройств |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 76 | Практическая работа №36 Составление плана проведения работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок. Назначение, сроки проведения |  | 2 | Практическое занятие |
| 77 | Практическая работа №36 Составление плана проведения работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок. Ответственные за выполнением плана, контроль. |  | 2 | Практическое занятие |
| Раздел 4. Технологическая и отчетная документация на подстанциях |  |  | 26 |  |
| Тема 4.1. Нормативная, техническая документация и инструкции |  |  | 26 |  |
| 78 | Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 79 | Практическая работа №37 Составление списка нормативной и технической документации на подстанции. Назначение, сроки проведения |  | 2 | Практическое занятие |
| 80 | Практическая работа №37 Составление списка нормативной и технической документации на подстанции. Ответственные за выполнением плана, контроль. |  | 2 | Практическое занятие |
| 81 | Состав технической и исполнительной документации на подстанции. Проектно-техническая документация. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 82 | Оперативная документация. Журналы и бланки. Объем и назначение отдельных журналов и форм. Сроки пересмотра документации |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 83 | Практическая работа №38 Составление технологических карт по проведению очередных осмотров электрооборудования подстанций. Назначение, сроки проведения |  | 2 | Практическое занятие |
| 84 | Практическая работа №38 Составление технологических карт по проведению очередных осмотров электрооборудования подстанций. Ответственные за выполнением плана, контроль. |  | 2 | Практическое занятие |
| 85 | Практическая работа №39 Составление графика дежурств при различных методах обслуживания электроустановок |  | 2 | Практическое занятие |
| 86 | Списки работников, инструкции по эксплуатации оборудования и должностные инструкции. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 87 | Практическая работа №40 Составление инструкций по техническому обслуживанию электрооборудования подстанций. Назначение, сроки проведения |  | 2 | Практическое занятие |
| 88 | Практическая работа №40 Составление инструкций по техническому обслуживанию электрооборудования подстанций. Ответственные за выполнением плана, контроль. |  | 2 | Практическое занятие |
| 89 | Практическая работа 41 Заполнение ведомости на хранение электрооборудования |  | 2 | Практическое занятие |
| 90 | Практическая работа №42 Составление и оформление отчетов о проделанной работе по проведению планового осмотра электрооборудования |  | 2 | Практическое занятие |
| Курсовой проект Тематика курсовых проектов Проектирование главной подстанции на предприятии 220, 110, 35, 10(6) кВ |  |  | 30 |  |
| 91 | Определение мощности цеха №3 |  | 2 | Курсовой проект |
| 92 | Выбор батарей статических конденсаторов и кабельных линий в питающих цехах подстанции №1 |  | 2 | Курсовой проект |
| 93 | Выбор батарей статических конденсаторов и кабельных линий в питающих цехах подстанции №2 |  | 2 | Курсовой проект |
| 94 | Выбор батарей статических конденсаторов и кабельных линий в питающих цехах подстанции №3 |  | 2 | Курсовой проект |
| 95 | Выбор трансформаторов на главной понизительной подстанции и цеховых подстанциях №1,2,3 |  | 2 | Курсовой проект |
| 96 | Технико-экономический расчет двух вариантов |  | 2 | Курсовой проект |
| 97 | Выбор схем собственных нужд подстанции и трансформаторов ТСН |  | 2 | Курсовой проект |
| 98 | Выбор схем распределительного устройства на ВН, СН, НН подстанции |  | 2 | Курсовой проект |
| 99 | Расчет токов трехфазного короткого замыкания |  | 2 | Курсовой проект |
| 100 | Расчет токов трехфазного короткого замыкания |  | 2 | Курсовой проект |
| 101 | Расчет токов трехфазного короткого замыкания |  | 2 | Курсовой проект |
| 102 | Выбор электрических аппаратов и токоведущих частей для заданных цепей |  | 2 | Курсовой проект |
| 103 | Выбор электрических аппаратов и токоведущих частей для заданных цепей |  | 2 | Курсовой проект |
| 104 | Выбор электрических аппаратов по номинальному напряжению в остальных цепях |  | 2 | Курсовой проект |
| 105 | Выбор и описание конструкции распределительного устройства |  | 2 | Курсовой проект |
|  | Всего за 5 семестр Теории Практических и лабораторных работ Самостоятельных работ Курсовой проект |  | 72 18 22 2 30 |  |
|  | Объём образовательной программы 236 часа (в том числе: всего учебных занятий – 200 часов, из них теоретическое обучение – 60 часа, практические занятия – 110 часов, курсовое проектирование – 30 часов) самостоятельная работа – 10 часов, консультации – 20 часов, промежуточная аттестация - 6 часов. |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

КТП по ПМ 02 МДК 02.02 «Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения» для групп ЭС  4-18

на 2019-2020 учебный год

| № занятия |  | Наименование разделов и тем | Количество часов | Виды занятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 семестр Раздел 1. Электрические схемы электрических сетей |  |  | 174 |  |
| Тема 1.1. Устройство и конструктивное исполнение электрических сетей |  |  | 120 |  |
| 1 | Структурные схемы передачи электроэнергии к потребителям. Основные понятия и определения. Характеристика системы передачи электрической энергии |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 2 | Структурные схемы передачи электроэнергии к потребителям. Характеристика систем распределения электрической энергии |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 3 | Структурные схемы передачи электроэнергии к потребителям .Система передачи и распределения электрической энергии |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 4 | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением выше 1000 В. Общие сведения об устройстве сетей электроснабжения. Конструктивное исполнение сетей напряжением выше 1000 В. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 5 | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением выше 1000 В. Схемы электроснабжения |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 6 | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением выше 1000 В. Параметры электрических сетей |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 7 | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением выше 1000 В. Схемы замещения электрических сетей |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 8 | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением до 1000. Общие сведения об устройстве сетей электроснабжения. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 9 | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением до 1000. Конструктивное исполнение сетей напряжением до 1000 В. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 10 | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением до 1000. Схемы электроснабжения |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 11 | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением до 1000. Параметры и схемы замещения электрических сетей |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 12 | Практическая работа №1 Определение приведенных мощностей в трансформаторах и потерь электроэнергии на подстанциях. Проверка расчетов на ПЭВМ. Выбрать трансформаторы. Проверить на аварийную перегрузку |  | 2 | Практическое занятие |
| 13 | Практическая работа №1 Определение приведенных мощностей в трансформаторах и потерь электроэнергии на подстанциях. Проверка расчетов на ПЭВМ. Составить схему замещения и определить ее параметры. |  | 2 | Практическое занятие |
| 14 | Практическая работа №1 Определение приведенных мощностей в трансформаторах и потерь электроэнергии на подстанциях. Проверка расчетов на ПЭВМ. Определить потери электроэнергии и выбрать провод по экономической плотности тока. |  | 2 | Практическое занятие |
| 15 | Себестоимость передачи электроэнергии. Виды себестоимости |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 16 | Себестоимость передачи электроэнергии. Элементы затрат |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 17 | Выбор сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока. Нагрев проводов и кабелей электрическим током. Выбор сечения кабелей и проводов по потере напряжения |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 18 | Выбор сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока. Нагрев проводов и кабелей электрическим током. Выбор сечения кабеля по экономической плотности тока |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 19 | Практические занятия № 2. "Определение сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока и потерь мощности и электроэнергии в линиях". Рассчитать ток на участках сети. Определить сечение проводов. |  | 2 | Практическое занятие |
| 20 | Практические занятия № 2. "Определение сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока и потерь мощности и электроэнергии в линиях". Составить схему замещения и найти её параметры. |  | 2 | Практическое занятие |
| 21 | Практические занятия № 2. "Определение сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока и потерь мощности и электроэнергии в линиях". Определить мощность линии и потери напряжения. |  | 2 | Практическое занятие |
| 22 | Плавкие предохранители, типы, характеристики. Выбор предохранителей и автоматов максимального тока для постоянной и переменной нагрузки. Определение сечения проводов и кабелей с учётом защитных аппаратов в электрических сетях напряжением до 1000 В, согласно ПУЭ. Определение селективности срабатывания защитных аппаратов Основные требования. Устройство.. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 23 | Плавкие предохранители, типы, характеристики. Выбор предохранителей и автоматов максимального тока для постоянной и переменной нагрузки. Определение сечения проводов и кабелей с учётом защитных аппаратов в электрических сетях напряжением до 1000 В, согласно ПУЭ. Определение селективности срабатывания защитных аппаратов. Принцип действия. Технические характеристики. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 24 | Плавкие предохранители, типы, характеристики. Выбор предохранителей и автоматов максимального тока для постоянной и переменной нагрузки. Определение сечения проводов и кабелей с учётом защитных аппаратов в электрических сетях напряжением до 1000 В, согласно ПУЭ. Определение селективности срабатывания защитных аппаратов. Расчет и выбор защитных аппаратов в электрических сетях напряжением до 1000 В |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 25 | Плавкие предохранители, типы, характеристики. Выбор предохранителей и автоматов максимального тока для постоянной и переменной нагрузки. Определение сечения проводов и кабелей с учётом защитных аппаратов в электрических сетях напряжением до 1000 В, согласно ПУЭ. Определение селективности срабатывания защитных аппаратов. Расчет и выбор защитных аппаратов в электрических сетях напряжением до 1000 В |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 26 | Практические занятия № 3. "Выбор проводов и кабелей в электрической сети напряжением до 1000 В с учётом защитных аппаратов со смешанной нагрузкой". |  | 2 | Практическое занятие |
| 27 | Практические занятия № 3. "Выбор проводов и кабелей в электрической сети напряжением до 1000 В с учётом защитных аппаратов со смешанной нагрузкой". Рассчитать ток на участках сети. |  | 2 | Практическое занятие |
| 28 | Практические занятия № 3. "Выбор проводов и кабелей в электрической сети напряжением до 1000 В с учётом защитных аппаратов со смешанной нагрузкой". Определить сечение проводов. |  | 2 | Практическое занятие |
| 29 | Практические занятия № 3. "Выбор проводов и кабелей в электрической сети напряжением до 1000 В с учётом защитных аппаратов со смешанной нагрузкой". Составить схему замещения и найти её параметры. |  | 2 | Практическое занятие |
| 30 | Практические занятия № 3. "Выбор проводов и кабелей в электрической сети напряжением до 1000 В с учётом защитных аппаратов со смешанной нагрузкой". Выбор защитных аппаратов. |  | 2 | Практическое занятие |
| 31 | Особенности расчёта местных сетей. Допустимые потери напряжения в линиях местных сетей. Назначение. Упрощения, принимаемы при расчётах местных сетей. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 32 | Особенности расчёта местных сетей. Допустимые потери напряжения в линиях местных сетей. Методика расчета сети по допустимой потере напряжения. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 33 | Особенности расчёта местных сетей. Допустимые потери напряжения в линиях местных сетей. Особенности расчета сетей с равномерно распределенной нагрузкой. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 34 | Практические занятия № 4. "Расчет разомкнутой электрической сети напряжением 6-35 кВ с проверкой на потерю напряжения". Найти мощности и токи, сечение в линиях. |  | 2 | Практическое занятие |
| 35 | Практические занятия № 4. "Расчет разомкнутой электрической сети напряжением 6-35 кВ с проверкой на потерю напряжения". Проверить провод на нагрев. Выбрать провод. Составить схему замещения и определить ее параметры |  | 2 | Практическое занятие |
| 36 | Практические занятия № 4. "Расчет разомкнутой электрической сети напряжением 6-35 кВ с проверкой на потерю напряжения". Выбранные провода проверить на нагрев |  | 2 | Практическое занятие |
| 37 | Практические занятия № 4. "Расчет разомкнутой электрической сети напряжением 6-35 кВ с проверкой на потерю напряжения". Выбранные провода проверить на потерю напряжения |  | 2 | Практическое занятие |
| 38 | Практические занятия № 4. "Расчет разомкнутой электрической сети напряжением 6-35 кВ с проверкой на потерю напряжения". Выбранные провода проверить на потерю напряжения |  | 2 | Практическое занятие |
| 39 | Методика расчета разомкнутых электрических сетей с несколькими подстанциями. Основные понятия и характеристики. Методика расчета |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 40 | Методика расчета разомкнутых электрических сетей с несколькими подстанциями. Методика расчета. Преимущества |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 41 | Практические занятия № 5. "Расчет разомкнутой районной сети с выбором параметров в максимальном, минимальном и в наиболее тяжелом аварийном режимах". Определить ток на каждом участке. Определить сечение провода |  | 2 | Практическое занятие |
| 42 | Практические занятия № 5. "Расчет разомкнутой районной сети с выбором параметров в максимальном, минимальном и в наиболее тяжелом аварийном режимах". Выбирать провод, проверить нагрев, на «корону», на механическую прочность |  | 2 | Практическое занятие |
| 43 | Практические занятия № 5. "Расчет разомкнутой районной сети с выбором параметров в максимальном, минимальном и в наиболее тяжелом аварийном режимах". Составить схему замещения и определить её параметры по формулам. Технические данные проводов |  | 2 | Практическое занятие |
| 44 | Практические занятия № 5. "Расчет разомкнутой районной сети с выбором параметров в максимальном, минимальном и в наиболее тяжелом аварийном режимах". Определить расчетные нагрузки и составить расчетную схему замещения |  | 2 | Практическое занятие |
| 45 | Практические занятия № 5. "Расчет разомкнутой районной сети с выбором параметров в максимальном, минимальном и в наиболее тяжелом аварийном режимах". Определить напряжения во всех точках сети |  | 2 | Практическое занятие |
| 46 | Разделение замкнутых районных и местных сетей по очередям развития, области применения. Основные понятия и определения. Применение Достоинства и недостатки |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 47 | Расчет сети с двухсторонним питанием в общем случае и в наиболее характерных частных случаях, учитывая распределение мощностей на участках (без учета потерь мощности). Порядок расчета замкнутых сетей. Основные понятия и характеристики. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 48 | Расчет сети с двухсторонним питанием в общем случае и в наиболее характерных частных случаях, учитывая распределение мощностей на участках (без учета потерь мощности). Порядок расчета замкнутых сетей. Преимущества |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 49 | Практические занятия № 6. "Расчет простой замкнутой электрической сети в максимальном режиме". Определить протекание мощностей в линиях. |  | 2 | Практическое занятие |
| 50 | Практические занятия № 6. "Расчет простой замкнутой электрической сети в максимальном режиме". Определить сечение проводов на каждом участке сети |  | 2 | Практическое занятие |
| 51 | Практические занятия № 6. "Расчет простой замкнутой электрической сети в максимальном режиме". Проверить выбранные провода на нагрев |  | 2 | Практическое занятие |
| 52 | Практические занятия № 6. "Расчет простой замкнутой электрической сети в максимальном режиме". Составить таблицу с техническими данными выбранных проводов и полную схему замещения. |  | 2 | Практическое занятие |
| 53 | Практические занятия № 6. "Расчет простой замкнутой электрической сети в максимальном режиме". Определить расчетные нагрузки и составить расчетную схему замещения |  | 2 | Практическое занятие |
| 54 | Сложнозамкнутые сети и их расчет по методу преобразования сети: сложение параллельных ветвей, перенос нагрузок в другие точки сети, преобразование треугольника в эквивалентную звезду. Суть метода преобразования. Применение. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 55 | Сложнозамкнутые сети и их расчет по методу преобразования сети: сложение параллельных ветвей, перенос нагрузок в другие точки сети, преобразование треугольника в эквивалентную звезду. Прямая и обратная задачи. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 56 | Практические занятия№ 7 «Расчет сложнозамкнутой сети по методам преобразования». Замена площади сечения проводов участка сети эквивалентной. |  | 2 | Практическое занятие |
| 57 | Практические занятия№ 7 «Расчет сложнозамкнутой сети по методам преобразования». Замена параллельных линий при отсутствии на них нагрузок эквивалентной линией. |  | 2 | Практическое занятие |
| 57 | Практические занятия№ 7 «Расчет сложнозамкнутой сети по методам преобразования». Замена источников напряжения, присоединенных к одной точке сети, одним эквивалентным. |  | 2 | Практическое занятие |
| 59 | Практические занятия№ 7 «Расчет сложнозамкнутой сети по методам преобразования». Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду. |  | 2 | Практическое занятие |
| 60 | Практические занятия№ 7 «Расчет сложнозамкнутой сети по методам преобразования». Перенос нагрузок в другие точки сети. |  | 2 | Практическое занятие |
|  | Всего за 6 семестр Теории Практических и лабораторных работ Самостоятельных работ |  | 120 58 62 - |  |
|  | Тема 1.1. Устройство и конструктивное исполнение электрических сетей |  | 18 |  |
| 61 | Эффективность регулирования напряжения изменением коэффициента трансформации трансформаторов. Способы выбора ответвлений трансформаторов для суточного и сезонного регулирования напряжения трансформаторов с ПБВ и РПН. Регулирование под нагрузкой. Выбор ответвлений трансформаторов. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 62 | Схемы подключения ВДТ и ЛРТ на подстанциях для регулирования напряжения в электрических сетях. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 63 | Практические занятия № 8 «Выбор ответвлений на трансформаторе». Выбрать ответвления на подстанции. Составить схему замещения. Рассчитать максимальный режим |  | 2 | Практическое занятие |
| 64 | Практические занятия № 8 «Выбор ответвлений на трансформаторе». Рассчитать минимальный режим. Выбрать ответвления на ВН из условия желаемых напряжений |  | 2 | Практическое занятие |
| 65 | Режим работы синхронных компенсаторов (СК) и управляемых конденсаторных батарей (УБК). Регулирование напряжения с помощью компенсирующих устройств. Выбор СК и УБК в электрических сетях. Основные понятия и определения. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 66 | Режим работы синхронных компенсаторов (СК) и управляемых конденсаторных батарей (УБК). Регулирование напряжения с помощью компенсирующих устройств. Выбор СК и УБК в электрических сетях. Применение, использование. Регулировка напряжения. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 67 | Режим работы синхронных компенсаторов (СК) и управляемых конденсаторных батарей (УБК). Регулирование напряжения с помощью компенсирующих устройств. Выбор СК и УБК в электрических сетях. Расчет и выбор синхронных компенсаторов |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 68 | Практические занятия №9 «Выбор батареи статических и синхронных конденсаторов». |  | 2 | Практическое занятие |
| 69 | Расчет проводов на механическую прочность. Составление монтажные таблицы для алюминиевых и сталеалюминевых проводов. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| Тема 1.2. Электрические схемы электрических сетей |  |  | 36 |  |
| 70 | Условные графические обозначения элементов схем электрических сетей. Виды и типы электрических схем. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 71 | Условные графические обозначения элементов схем электрических сетей. Графические обозначения в электрических схемах. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 72 | Условные графические обозначения элементов схем электрических сетей. Буквенные обозначения в электрических схемах. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 73 | Условные графические обозначения элементов схем электрических сетей |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 74 | Виды схем и их назначение. Основные требования к схемам электрических сетей. Основные понятия и определения. Типы схем. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 75 | Виды схем и их назначение. Основные требования к схемам электрических сетей. Расшифровка и назначение схем. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 76 | Виды схем и их назначение. Основные требования к схемам электрических сетей. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 77 | Схемы внешних и внутренних электрических сетей. Основные определения. Схемы электроснабжения |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 78 | Схемы внешних и внутренних электрических сетей. Основные схемы электроснабжения сетей 110(35) кВ и выше |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 79 | Схемы внешних и внутренних электрических сетей. Основные схемы питающих и распределительных сетей 10(6)–20 и 0,4 кВ |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 80 | Схемы внешних и внутренних электрических сетей. Конструктивное исполнение элементов электрических сетей |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 81 | Схемы внешних и внутренних электрических сетей. Автоматизация электрических сетей. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 82 | Практическая работа №11 «Разработка электрических схем электрических сетей напряжением выше 1000В». Определение места расположения центра электрических нагрузок |  | 2 | практическое занятие |
| 83 | Практическая работа №11 «Разработка электрических схем электрических сетей напряжением выше 1000В». Составление схемы и плана распределительных сетей напряжением 10кВ |  | 2 | практическое занятие |
| 84 | Практическая работа №12 «Разработка электрических схем электрических сетей напряжением до1000В». Изучение конструкции светильников внутреннего (наружного) освещения. Расчёт внутреннего освещения |  | 2 | практическое занятие |
| 85 | Практическая работа №12 «Разработка электрических схем электрических сетей напряжением до1000В» Расчёт наружного освещения |  | 2 | практическое занятие |
| 86 | Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела: «Виды схем и их назначение. Основные требования к схемам электрических сетей.» |  | 2 | самостоятельная работа |
| 87 | Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела: «Схемы внешних и внутренних электрических сетей.» |  | 2 | самостоятельная работа |
| Раздел 2. Обслуживание воздушных и кабельных линий электроснабжения |  |  | 26 |  |
| Тема 2.1 Техническое обслуживание воздушных линий электроснабжения |  |  | 6 |  |
| 88 | Эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 89 | Виды и технологии работ по их обслуживанию воздушных линий выше 1000 В |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 90 | Виды и технологии работ по их обслуживанию воздушных линий до 1000 В |  | 2 | Комбинированное занятие |
|  | Тема 2.2 Техническое обслуживание кабельных линий электроснабжения |  | 20 |  |
| 91 | Эксплуатационно-технические основы кабельных линий |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 92 | Виды и технологии работ по обслуживанию кабельных линий |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 93 | Практическая работа №13 «Способы контроля состояния воздушных и кабельных линий». Изучить паспорт объекта |  | 2 | практическое занятие |
| 94 | Практическая работа №13 «Способы контроля состояния воздушных и кабельных линий». Выбрать оптимальные способы проверки |  | 2 | практическое занятие |
| 95 | Практическая работа №13 «Способы контроля состояния воздушных и кабельных линий». Выполнить полный комплекс измерений |  | 2 | практическое занятие |
| 96 | Практическая работа №14 «Организация и проведение работы по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий». Виды и технологии монтажа. Осмотры ВЛ и КЛ. |  | 2 | практическое занятие |
| 97 | Практическая работа №14 «Организация и проведение работы по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий». Профилактические измерения и испытания. Устранение неисправностей. |  | 2 | практическое занятие |
| 98 | Практическая работа №14 «Организация и проведение работы по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий». Борьба с гололедом. Ремонт ВЛ |  | 2 | практическое занятие |
| 99 | Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела: «Виды и технологии работ по их обслуживанию воздушных линий выше 1000 В» |  | 2 | самостоятельная работа |
| 100 | Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела: «Виды и технологии работ по обслуживанию кабельных линий» |  | 2 | самостоятельная работа |
| Раздел 3. Разработка и оформление технологической и отчетной документации электрических сетей |  |  | 12 |  |
| Тема 3.1 Нормативная, техническая документация и инструкции |  |  | 12 |  |
| 101 | Основные положения правил технической эксплуатации электрических сетей. Основные понятия и определения. Организация. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 102 | Основные положения правил технической эксплуатации электрических сетей. Требования. |  | 2 | Комбинированное занятие |
| 103 | Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения при обслуживании электрических сетей |  | 1 | Комбинированное занятие |
|  | Практическая работа №15 «Составление списка нормативной и технической документации по обслуживанию электрических сетей |  | 1 | практическое занятие |
| 104 | Практическая работа №16 «Составление и оформление отчетов о проделанной работе по проведению планового осмотра электрических сетей» |  | 2 | практическое занятие |
| 105 | Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела: «Основные положения правил технической эксплуатации электрических сетей.» |  | 2 | аудиторная самостоятельная работа |
| 106 | Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела: «Виды технологической и отчетной документации» |  | 2 |  |
| Курсовой проект |  |  | 30 |  |
| 1 | Определение нагрузок в комплексной форме |  | 2 | Практическое занятие |
| 2 | Выбор трансформаторов на подстанциях |  | 2 | Практическое занятие |
| 3 | Определение приведенных мощностей в максимальном режиме |  | 2 | Практическое занятие |
| 4 | Определение приведенных мощностей в минимальном режиме |  | 2 | Практическое занятие |
| 5 | Выбор схем электрической сети |  | 2 | Практическое занятие |
| 6 | Расчет вариантов сетей |  | 2 | Практическое занятие |
| 7 | Расчет вариантов сетей |  | 2 | Практическое занятие |
| 8 | Технико-экономическое сравнение двух выбранных вариантов |  | 2 | Практическое занятие |
| 9 | Технико-экономическое сравнение двух выбранных вариантов |  | 2 | Практическое занятие |
| 10 | Схемы проектируемой сети |  | 2 | Практическое занятие |
| 11 | Выбор автотрансформаторов на системной подстанции |  | 2 | Практическое занятие |
| 12 | Выбор автотрансформаторов на системной подстанции |  | 2 | Практическое занятие |
| 13 | Окончательный электрический расчет оптимального варианта схемы проектируемой сети |  | 2 | Практическое занятие |
| 14 | Окончательный электрический расчет оптимального варианта схемы проектируемой сети |  | 2 | Практическое занятие |
| 15 | Выбор отпаек на трансформаторных подстанциях |  | 2 | Практическое занятие |
|  | Всего за 7 семестр Теории Практических и лабораторных работ Самостоятельных работ Курсовой проект |  | 120 52 30 12 30 |  |
|  | Объём образовательной программы 266 часа (в том числе: всего учебных занятий – 228 часов, из них теоретическое обучение – 103 часа, практические занятия – 95 часов, курсовое проектирование – 30 часов) самостоятельная работа – 12 часов, консультации – 20 часов, промежуточная аттестация - 6 часов. |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

КТП по ПМ 02 МДК 02.03 «Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения» для групп ЭС  4-18

на 2019-2020, 2020-2021 учебный год

| № занятия | Наименование разделов и тем | Количество часов | Вид занятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 семестр |  |  |
|  | Раздел 1. Основные понятия и виды релейных защит (РЗ) | 50 |  |
|  | Тема 1.1 Назначение, функции, требования, предъявляемые к РЗ | 4 |  |
| 1 | Повреждения, нормальные, анормальные режимы в энергетических сетях | 2 | Комбинированное занятие |
| 2 | Назначение, функции, требования, предъявляемые к РЗ. | 2 | Комбинированное занятие |
|  | Тема 1.2 Основные элементы РЗ | 22 |  |
| 3 | Назначение, основные типы и принцип действия реле, применяемых в схемах РЗ. | 2 | Комбинированное занятие |
| 4 | Электромагнитные реле косвенного действия | 2 | Комбинированное занятие |
| 5 | Полупроводниковые реле тока и напряжения | 2 | Комбинированное занятие |
| 6 | Практическая работа №1 Изучение конструкции и технических данных реле, применяемых в схемах РЗ. | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 7 | Практическая работа №1 Изучение конструкции и технических данных реле, применяемых в схемах РЗ. | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 8 | Трансформаторы тока и напряжения в цепях РЗ. | 2 | Комбинированное занятие |
| 9 | Схемы соединения трансформаторов тока и реле: полная звезда, неполная звезда | 2 | Комбинированное занятие |
| 10 | Схемы соединения трансформаторов тока и реле: треугольник, на разность токов двух фаз | 2 | Комбинированное занятие |
| 11 | Практическая работа №2 Изучение принципа работы и конструкции трансформатора тока. | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 12 | Практическая работа №3 Выбор и проверка трансформаторов тока и напряжения | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 13 | Оперативный ток в схемах РЗ. | 2 | Комбинированное занятие |
|  | Тема 1.3 Токовые защиты | 24 |  |
| 14 | Максимальные токовые защиты | 2 | Комбинированное занятие |
| 15 | Токовая отсечка | 2 | Комбинированное занятие |
| 16 | Ступенчатая МТЗ. МТЗ с пуском по напряжению | 2 | Комбинированное занятие |
| 17 | Практическая работа №4 Расчет максимальной токовой защиты и токовой отсечки | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 18 | Токовые защиты нулевой последовательности | 2 | Комбинированное занятие |
| 19 | Дифференциальные и дистанционные защиты | 2 | Комбинированное занятие |
| 20 | Лабораторная работа №1 Моделирование МТЗ электрической цепи с помощью автоматического выключателя | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 21 | Лабораторная работа №1 Моделирование МТЗ электрической цепи с помощью автоматического выключателя | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 22 | Лабораторная работа №2 Моделирование мгновенной токовой отсечки линии электропередач | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 23 | Лабораторная работа №2 Моделирование мгновенной токовой отсечки линии электропередач | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 24 | Классификация токовых защит | 2 | самостоятльная работа |
| 25 | Оперативное питание РЗ и А на подстанциях | 2 | самостоятльная работа |
|  | Всего за 6 семестр Теории Практических и лабораторных работ Самостоятельных работ | 50 28 18 4 |  |
|  | 7 семестр |  |  |
|  | Раздел 2. Релейная защита отдельных элементов СЭС | 36 |  |
|  | Тема 2.1 Релейная защита электрических сетей и оборудования | 22 |  |
| 26 | Защита кабельных и воздушных линий. | 2 | Комбинированное занятие |
| 27 | Лабораторная работа №3 Моделирование МТЗ радиальной электрической сети с односторонним питанием | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 28 | Лабораторная работа №3 Моделирование МТЗ радиальной электрической сети с односторонним питанием | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 29 | Защита силовых трансформаторов. | 2 | Комбинированное занятие |
| 30 | Лабораторная работа №4 Моделирование диффиринциальной защиты линии электропередач | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 31 | Лабораторная работа №4 Моделирование диффиринциальной защиты линии электропередач | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 32 | Лабораторная работа №5 Моделирование дифференциальной защиты трансформатора | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 33 | Лабораторная работа №5 Моделирование дифференциальной защиты трансформатора | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 34 | Защита высоковольтных электродвигателей. | 2 | Комбинированное занятие |
| 35 | Защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью. | 2 | Комбинированное занятие |
| 36 | Практическая работа №5 Изучение схемы защиты электродвигателя напряжением до 1 кВ. | 2 | лабораторно-практическое занятие |
|  | Тема 2.2 Расчет уставок защит | 14 |  |
| 37 | Методика расчёта уставок защит. Выбор схемы соединения трансформаторов тока. | 2 | Комбинированное занятие |
| 38 | Расчет уставок МТЗ и токовой отсечки. Выбор схемы соединения трансформаторов тока. | 2 | Комбинированное занятие |
| 39 | Использование микропроцессорных контроллеров в РЗ и А | 2 | самостоятльная работа |
| 40 | Лабораторная работа №6 Моделирование максимальной токовой защиты линии электропередач | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 41 | Лабораторная работа №6 Моделирование максимальной токовой защиты линии электропередач | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 42 | Лабораторная работа №7 Моделирование тепловой защиты электрической цепи с помощью электротеплового реле | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 43 | Лабораторная работа №7 Моделирование тепловой защиты электрической цепи с помощью электротеплового реле | 2 | лабораторно-практическое занятие |
|  | Раздел 3. Противоаварийная автоматика СЭС | 28 |  |
|  | Тема 3.1 Устройства автоматики в СЭС | 28 |  |
| 44 | Назначение, виды и разновидности устройств автоматики в СЭС. | 2 | Комбинированное занятие |
| 45 | Системы автоматического повторного включения (АПВ): назначение, виды, требования к АПВ. | 2 | Комбинированное занятие |
| 46 | Схема АПВ | 2 | Комбинированное занятие |
| 47 | Практическая работа №6 Изучение схемы АПВ ВЛ. | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 48 | Назначение, требования и схема автоматического ввода резерва (АВР). | 2 | Комбинированное занятие |
| 49 | Практическая работа №7 Изучение схемы АВР. | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 50 | Практическая работа №8 Изучение схемы двукратного АПВ | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 51 | Современные средства РЗ и автоматики. | 2 | Комбинированное занятие |
| 52 | Практическая работа №9 Изучение схемы АЧР. | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 53 | Лабораторная работа №8 Автоматическое включение резервного питания нагрузки | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 54 | Лабораторная работа №8 Автоматическое включение резервного питания нагрузки | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 55 | Лабораторная работа №9 АПВ линии электропередачи | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 56 | Лабораторная работа №9 АПВ линии электропередачи | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 57 | Применение специализированного контроллера "Бреслер" | 2 | самостоятльная работа |
|  | Раздел 4. Защита СЭС от перенапряжений | 14 |  |
|  | Тема 4.1 Перенапряжения и защита от перенапряжений. | 8 |  |
| 58 | Перенапряжения и защита от перенапряжений | 2 | Комбинированное занятие |
| 59 | Перенапряжения и защита от перенапряжений | 2 | Комбинированное занятие |
| 60 | Практическая работа №10 Расчет отклонений напряжения в системе электроснабжения | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 61 | Причины возникновения перенапряжений в СЭС | 2 | Комбинированное занятие |
|  | Тема 4.2 Молниезащита зданий и сооружений | 6 |  |
| 62 | Молниезащита зданий и сооружений. | 2 | Комбинированное занятие |
| 63 | Классификация молниезащит | 2 | самостоятльная работа |
| 64 | Практическая работа №11 Расчёт защитного заземления. | 2 | лабораторно-практическое занятие |
|  | Раздел 5. Техническое обслуживание релейной защиты и автоматики | 64 |  |
|  | Тема 5.1 Техническое обслуживание аппаратов управления, защиты и устройств автоматики | 12 |  |
| 65 | Повседневное обслуживание. Профилактические осмотры. | 2 | Комбинированное занятие |
| 66 | Проверка контрольно-измерительных приборов и аппаратуры. | 2 | Комбинированное занятие |
| 67 | Испытания и обслуживание магнитных пускателей, контакторов постоянного и переменного тока, реле. | 2 | Комбинированное занятие |
| 68 | Методы измерения сопротивления катушек постоянному току | 2 | Комбинированное занятие |
| 69 | Практическая работа №12 Изучение снятия вольт-амперной характеристики трансформаторов тока и ее построение. | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 70 | Практическая работа №13 Расшифровка осциллограмм при действия релейной защиты | 2 | лабораторно-практическое занятие |
|  | Всего за 7 семестр Теории Практических и лабораторных работ Самостоятельных работ | 90 38 46 6 |  |
|  | 8 семестр |  |  |
|  | Тема 5.2 Нормы приемосдаточных испытаний | 34 |  |
| 71 | Наименьшее допустимое сопротивление изоляции аппаратов вторичных цепей и электропроводки до 1000 В. | 2 | Комбинированное занятие |
| 72 | Испытание контакторов и автоматических выключателей. Проверка схем на нормальное функционирование. | 2 | Комбинированное занятие |
| 73 | Обслуживание цепей оперативного тока. | 2 | Комбинированное занятие |
| 74 | Практическая работа №14 Изучение действия максимальных расцепителей автоматических выключателей. | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 75 | Практическая работа №14 Изучения действия минимальных расцепителей автоматических выключателей. | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 76 | Практическая работа №14 Изучение действия независимых расцепителей автоматических выключателей. | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 77 | Профилактический контроль устройств релейной защиты и автоматики. | 2 | Комбинированное занятие |
| 78 | Состав работ | 2 | Комбинированное занятие |
| 79 | Лабораторная работа №10 Наладка аппаратуры релейной защиты | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 80 | Заполнение отчетной документации. | 2 | Комбинированное занятие |
| 81 | Практическая работа №15 Изучение функционирования схем защиты при различных значениях оперативного тока | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 82 | Практическая работа №17 Составление технологической последовательности технического обслуживания защитной аппаратуры | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 83 | Особенности технического обслуживания микропроцессорных комплексов релейной защиты | 2 | Комбинированное занятие |
| 84 | Особенности технического обслуживания микропроцессорных комплексов релейной защиты "Бреслер" | 2 | Комбинированное занятие |
| 85 | Особенности технического обслуживания микропроцессорных комплексов релейной защиты "Сириус-2М" | 2 | Комбинированное занятие |
| 86 | Особенности технического обслуживания микропроцессорных комплексов релейной защиты "Релематика" | 2 | Комбинированное занятие |
| 87 | Блок микропроцессорной релейной защиты (БМРЗ) | 2 | Комбинированное занятие |
|  | Тема 5.3 Автоматизированные системы управления | 18 |  |
| 88 | Автоматизация работы систем электроснабжения. | 2 | Комбинированное занятие |
| 89 | Способы управления и передачи информации. | 2 | Комбинированное занятие |
| 90 | Принципы построения устройств телемеханики. | 2 | Комбинированное занятие |
| 91 | Аппаратура автоматизированных систем управления на диспетчерских пунктах. | 2 | Комбинированное занятие |
| 92 | Работа в режимах телеуправления и телеконтроля. | 2 | Комбинированное занятие |
| 93 | Аппаратура автоматизированных систем управления на контролируемых пунктах. | 2 | Комбинированное занятие |
| 94 | Работа в режимах телеконтроля и телеуправления. | 2 | Комбинированное занятие |
| 95 | Практическая работа №18 Автоматизированное управление ЦДУ режимов сети | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 96 | Практическая работа №19 Построение структур технического, информационного и организационного обеспечения АСУЭ с использованием Microsoft Office Visio. | 2 | лабораторно-практическое занятие |
|  | Раздел 6. Техническое обслуживание автоматизированных систем управления | 18 |  |
|  | Тема 6.1 Обслуживание автоматизированных систем управления | 18 |  |
| 97 | Требования к выполнению работ по техническому обслуживанию аппаратуры автоматизированных систем управления. | 2 | Комбинированное занятие |
| 98 | Виды и периодичность технического обслуживания аппаратуры автоматизированных систем управления. | 2 | Комбинированное занятие |
| 99 | Технические осмотры и опробования. | 2 | Комбинированное занятие |
| 100 | Состав работ. Заполнение отчетной документации. | 2 | Комбинированное занятие |
| 101 | Практическая работа №20 Составление отчетной документации по обслуживанию АСУ | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 102 | Профилактический контроль аппаратуры автоматизированных систем управления. | 2 | Комбинированное занятие |
| 103 | Практическая работа №21 Особенности технического обслуживания микропроцессорных автоматизированных систем управления. | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 104 | Практическая работа №22 Мероприятия по техническому обслуживанию АСУ | 2 | лабораторно-практическое занятие |
| 105 | Интегрированная автоматизированная система диспетчерского управления электрической подстанцией | 2 | Комбинированное занятие |
|  | Всего за 8 семестр Теории Практических и лабораторных работ Самостоятельных работ | 70 48 22 0 |  |
|  | Объем образовательной программы 210 часа (в том числе: всего учебных занятий – 200 часов, из них теоретическое обучение-114 часов, лабораторно-практические занятия- 86часов) самостоятельная работа- 10 часов |  |  |